Григорий Земсков Основы работы со звуком. Как перенести звук на компьютер для создания творческих проектов.

Итак, как же нам перенести звук на компьютер? Эта страница посвящена обзору цифровой звукозаписи. Ага, той самой, из нулей и единичек, с помощью которой сделаны компакт-диски. Но не стоит бояться, это не так уж и сложно. Здесь я расскажу вам о продвинутых методах работы с цифровым аудио, пользуясь которыми, вы сможете организовать свою студию и работать с мастерами звукозаписи. С правильно подобранными инструментами запись цифрового аудио не сложнее работы с обычным магнитофоном.

Для начала я вправлю вам мозги, чтобы вы смогли с умом подобрать себе оборудование. В этой области существует 5 основных подходов, и я вкратце расскажу о каждом из них.

5 способов перенести свои записи в «ящик»

(э.. это значит в компьютер, приятель!)

1. Использование встроенной звуковой карты

Использование дешёвой звуковой карты, встроенной в ПК изначально и имеющей только 3,5 мм гнездо для микрофона и линейный вход, сразу порождает проблемы. Вам понадобится дешёвый микрофон для подключения к маленькому 3,5 мм телефонному разъёму и переходник (6,3 — 3,5 мм) для подключения гитары к микрофонному гнезду (громкость звучания инструмента должна быть максимально низкой). При наличии коммутационной коробки или педали эффекта их можно также присоединять к входному разъёму. Синтезатор можно подключить к этому же разъёму с использованием переходника 3,5 — 6,3 см. Несложно догадаться, что это не лучшее решение. Предусилители микрофона иногда хрипят хуже кассетной деки. Цифровые преобразователи звука на таких картах обычно не очень хорошие, а кабели устройств постоянно выпадают из разъёмов из-за веса переходников. К тому же вам придётся постоянно втыкать и выдёргивать разные штуки в труднодоступном месте сзади вашего компьютера.

2. Использование микшера и звуковой карты

Традиционный выход — приобретение небольшого микшера, который можно подключить для обработки результатов к звуковой карте с помощью её входных разъёмов. Микшер позволит вам использовать более качественные микрофоны с разъёмами типа XLR и предусилители, дающие более чистое звучание. С его помощью будет несложно усилить звук гитары до нужного уровня, вследствие чего будет легче использовать педали эффектов и подобные гитарные устройства. Таков второй способ, использование микшера и звуковой карты.

3. Работа без микшера

Третий способ соединить источники звука с компьютером — использование аудиоинтерфейса, который функционально полностью заменяет звуковую карту и обладает предусилителями микрофона и линейными входами/выходами не хуже, чем у микшеров.

Presonus Firebox — образец недорогого аудиоинтерфейса с firewire, предусилителями микрофона, линейными входами и выходами и MIDI входами/выходами.

Некоторые модели подключаются с помощью шины PCI, в то время как другие используют технологию Firewire или USB 2.0. Владельцам такого аудиоинтерфейса другая звуковая карта не понадобится — он и есть звуковая карта. Приобретя модель с предусилителями микрофона, вы сможете обойтись без микшера. Поэтому мы и назовём этот способ «работой без микшера».

Существует множество моделей аудиоинтерфейсов, использующих соединение через Firewire и USB-порты, и не все они такие маленькие как изображенные выше. Чтобы получить представление о возможностях их использования, взгляните на мои сравнительные обзоры PCI и Firewire. Это даст вам краткие сведения о функциях, которые вы сможете получить за определённую стоимость.

4. Использование микшера (с встроенным аудиоинтерфейсом) и Firewire

Четвёртый способ соединить источники звука с компьютером — приобретения нового типа аналогового микшера с портом firewire или одной из множества моделей контрольных панелей/цифровых микшеров/midi-панелей с использованием firewire. При этом вам не понадобится аудиоинтерфейс или звуковая карта. Вот почему раньше я называл этот способ «бескартовым подходом».

Onyx, микшер с полным набором функций, может быть оснащён firewire и не требует наличия звуковой карты

5. Использование устройств многодорожечной записи:

Последний, пятый способ — альтернатива компьютерному midi- и аудиосеквенсеру для тех, кто не хочет так сильно связывать себя с компьютерами. Это автономное устройство многодорожечной записи. Все задачи выполняются именно на нём, а не на компьютере, но после завершения микширования готовые файлы можно передать в компьютер (обычно с помощью USB интерфейса) для последующего редактирования.

Рабочую станцию Yamaha AW1600 можно использовать с различными секвенсерами, но их наличие не обязательно, так как она и сама является 16-дорожечным цифровым записывающим устройством.

Позже мы обсудим это ещё раз, когда будем говорить об основных типах микшеров и звуковых карт.

Хотя внешне эти подходы кажутся простыми и недорогими, их стоимость может достигать заоблачных высот. Некоторые способы с использованием микшера могут обойтись в сумму от $100 000, если это крупные многодорожечные студии, обрабатывающие одновременно до 24 дорожек, или распространённые сегодня компьютерные рабочие станции с расширенными аудиоинтерфейсами и высококачественными преобразователями и предусилителями. Когда-нибудь мы доберёмся и до этого, но начинать нужно безболезненно. Так что начинайте обдумывать, каким образом вы хотите построить свою работу. Если вы хотите записывать музыку, надо выбрать один из вышеуказанных способов. В следующей страничке про оборудование вы прочтёте про различные устройства, которые пригодятся вам для их реализации.